HISTORIQUE INTERVENTIONS DECAPEUSE EAU CHAUDE HOLDER MUVO (Immat. FW-832-LS)

Décembre 2020 :

- A la livraison : incendie déclaré au niveau de l’échappement (cause de l’incendie : huile déversée sur la chaussette de calfeutrage dû à la jauge d’huile hydraulique défectueuse

- Récupération de la décapeuse en usine : Mise en place d’un extincteur + reprise des pbs suivants :

  - Le témoin de cuve reste allumé en permanence

  - Le bip de marche arrière reste en fonction en marche avant

  - L'enrouleur du tuyau de la potence n'est pas assez fort

  - La commande de la translation de la coupole est inversée

  - La vitesse du relevage est lente

Janvier 2021 : Remise en service de la décapeuse

Février 2021 :

- SAV Constructeur : Problème Pompe HP + Fuite d’eau & Fuite d’huile :

  - Reprise complète PVC sur la ligne de remplissage

  - Dépose du moteur & de la pompe HP/BP + remontage de l’ensemble

Mars 2021 :

- SAV Constructeur : Pb disjoncteur hydraulique.

- SAV Constructeur : Entretien des 50h

- Fuite au niveau de la paroi cuve eau sale/eau propre + pb by-pass (Récupération de la décapeuse en usine)

- Remise en service de la décapeuse le 22 mars : Reprise de l’enrouleur et de la fuite entre les cuves eau propre/eau sale par le constructeur (100h)

Avril 2021 : Fuite sur coupleur hydraulique

- SAV Constructeur : Intervention Chronoflex + modif conception (suppression d’un push pull)

Mai 2021 :

- Remplacement de coupleurs hydrauliques

- SAV Constructeur : Entretien des 300h

Juin 2021 : Fuite cuve

juillet 2021 :

- Récupération de la décapeuse en usine pour le problème de fuite au niveau de la cuve (soudure)

- Remise en service de la décapeuse : Reprise de la Poignée de cloche dure + joint rotabuse + indicateur d’eau + fuite cloche arrière + odeur chaud/pompe à eau + traitement de la fuite au niveau de la cuve

Septembre 2021 :

- SAV Constructeur : Entretien des 600h

- SAV Constructeur :

  - Echange poignée de cloche à main

  - 4 roulettes & joint push-pull

  - jauge à eau propre.

  - Remise en état enrouleur

  - Echange vanne 3 voies

  - Resserrage charnière porte

  - Vérin de coupole Av descend (démontage et réparation)

Octobre 2021 : Problème colmatage serpentin

- Traitement curatif + fuite joint tournant enrouleur

Novembre 2021 : Problème cloche avant

- Remise en état de la cloche (rail déformé et support resoudé) + absence de béquille.

Janvier 2022 :

- SAV Constructeur : Entretien des 900h

Février 2022 :

- Récupération de la décapeuse en usine :

- Fuite d’eau au niveau de l’alimentation de la pompe HP + pb portière gauche

- La reprise de l’attelage frontal et la mise en place d’une sphère d’azote sur cet équipement

- Le changement de la sonde de niveau d’eau par un équipement d’une nouvelle technologie

- Maintenance des chaudières et réglage des coupoles avant et arrière

- Le remplacement à neuf de la cuve à eau

Mars 2022 :

- Remise en service de la décapeuse

Mars/Avril 2022 :

- Problème verrouillage coupole avant + fuite eau alimentation pompe HP + Axe et vérin de porte conducteur + Fixation incorrecte de la cuve qui repose sur les chaudières + bruit pompe

Avril 2022 :

- Remplacement pompe HP, moteur hydraulique, accouplement & régulateur Tmax

- Remplacement du panneau latéral G suite choc

- Raccord d’eau alim pompe + tuyau + collier fixation

Mai 2022 :

- Remplacement pompe HP, moteur hydraulique, accouplement & régulateur Tmax

Juillet 2022 :

- Récupération de la décapeuse en usine :

- Coupole avant : Remplacement du support de verrouillage en mode maintenance + remplacement bavette avant droite + remplacement des buses

- Pompe HP : Remplacement groupe pompe et moteur HP + remplacement régulateur de pression + remplacement ligne d’aspiration + réglage régulateur + calibration boitier de gestion hydraulique + mise en place d’un clapet 5 bars sur ligne de pression moteur HP

- Aspiration : remplacement de la turbine complète

- Remplacement des buses de la coupole manuelle

- Remplacement de la tôle

Août 2022 : Remise en service de la décapeuse

Octobre 2022 :

- Remplacement adaptateur buse rotative

- Fuite hydraulique sous la cuve (noyau)

Novembre 2022 :

- Poignée de la cloche HS

- Bloc hydraulique

Décembre 2022 :

- Pompe qui ne s’enclenche plus

- Rétro gauche HS

Février 2023 :

- Poignée de cloche arrière cassée + jauge de cuve HS

- SAV Constructeur : Problème pompe HP

- Sinistre porte remplacée

Mars 2023 :

- Coupole : Joint tournant + bras tournant + buses + modification conception

Avril 2023 :

- SAV Constructeur : entretien chaudières + défaut moteur (pb batterie)

Mai 2023 :

- SAV Constructeur : Entretien 1200h + feuillure de porte + réfection bras de coupole + modification passage des flexibles autour de l’échappement (usure prématurée par frottement avec le réservoir hydraulique)

Juin 2023 :

- SAV Constructeur : Vérification protection thermique au niveau du FAP et comparaison par rapport à l’autre Machine : OK + dégradation des buses de la coupole par frottement sur le sol : Vérification et ajustement réalisé

Juillet 2023 :

- Déformation constatée du passage de roue + dégagement de fumée + aspiration en panne + tuyau clim percé

Septembre 2023 :

- SAV Constructeur : Capteur eau sale à remplacer (panne turbine) + remplacement des flexibles hydrauliques par des conduites rigides entre le réservoir et l’échappement + réservoir avec pompe sur la coupole avant + recharge clim

Octobre 2023 :

- SAV Constructeur : Turbine grippée + remplacement capteur eau sale + pose tôle pare chaleur + réservoir coupole

Décembre 2023 :

- Récupération de la décapeuse en usine (1300H) : modification tube hydraulique FAP + turbine grippée + voyant moteur + réservoir coupole avant HS

- Remise en service de la décapeuse le 23 décembre.

Juin 2024 :

- Turbine grippée

Décembre 2025 : Entretien et contrôle de la laveuse